Sistema automatico per la calibrazione di unità inerziali

Sistema per la riproduzione, con un braccio robotico antropomorfo, del movimento di traslazione di una mano

Il Team:

Alessandro Valsecchi

Giulia Marazzini

Lorenzo Fogagnolo

Riccardo Vecchio

Riccardo Robustellini

Tutor aziendale M. Hussein

Tutor scolastici S. Del Vitto, M. Comeglio

Link video http://youtu.be/ElhmnKNhw68

- Introduzione

Il progetto ha portato alla realizzazione di  un sistema per la calibrazione automatica dei sensori inerziali MEMS (accelerometro e giroscopio) e deve essere necessariamente inquadrato come ultimo step di un’attività pianificata su un periodo di due anni scolastici, 2018/2019 e 2019/2020, dedicata all’analisi e alla realizzazione di  sistemi di cattura dei movimenti del corpo umano, in particolare con l’utilizzo di sensori inerziali, e la riproduzione di alcuni di essi con robot antropomorfo. Poiché tutti gli approfondimenti e le applicazioni realizzate sono correlati fra di loro, ci è sembrato opportuno riassumerli brevemente nel capitolo che segue.

- Obiettivi, attività complessiva e risultati specifici

  - Step 1 e Step 2: Riproduzione del movimento (traslazione) di una mano con robot antropomorfo

Il lavoro svolto ha trovato ragione nella richiesta crescente di interfacce avanzate uomo-robot. Queste ultime possono trovare impiego nelle movimentazioni robotiche effettuate da un operatore remoto, come supporto per evitare collisioni uomo-macchina nella robotica collaborativa, nell’ambito del controllo delle protesi articolari (esoscheletri con sensori inerziali) e nelle procedure di apprendimento posturale dei robot antropomorfi, dotati di intelligenza artificiale

Per l’attuazione del sistema di motion-capture sono state considerate due possibili soluzioni:

- i sistemi optoelettronici classici

- l’uso innovativo dei sensori MEMS.

Nella prima soluzione è stato realizzato un sistema basato su telecamera, in grado di elaborare, in tempo reale, i frame acquisiti e di ricostruire le traiettorie descritte da un marker posto sul dito della mano.

La seconda soluzione ha previsto, invece, l’impiego di un sistema di motion-tracking basato su unità inerziali (IMU).

  - Step 3:  Validazione di unità inerziali

L’attività si è svolta prevalentemente durante l’anno scolastico 2018/2019 e ha portato alla realizzazione di un sistema per la validazione delle unità inerziali.

In tal modo è possibile definire una procedura oggettiva e automatizzata per la validazione di unità inerziali prodotte in serie limitate. Attualmente vengono invece utilizzati sistemi optoelettronici multi-camera che presentano tolleranze più elevate nella rilevazione del movimento e risultano decisamente più costosi.

  - Step 4: Calibrazione dei sensori inerziali

Nel corso del corrente anno scolastico (2019/2020) è stata pianificata la realizzazione di un sistema di calibrazione dei sensori inerziali. Il lavoro nasce dall’esigenza specifica di disporre di una procedura automatica che concorra al miglioramento delle prestazioni dei singoli sensori inerziali (MEMS) utilizzati per il tracking dei movimenti articolari umani. La descrizione dettagliata è affrontata nei capitoli che seguono.

Nota: Un obiettivo trasversale è stato la produzione di materiale didattico da condividere con gli studenti di altre classi e corsi dell’Istituto (Elettronica/Informatica), durante presentazioni specifiche e l’attività curricolare.

- Sistema automatico di calibrazione dei sensori inerziali (accelerometro e giroscopio)

  - Considerazioni preliminari

La cattura del movimento di un arto umano rappresenta un problema particolarmente critico. I primi dispositivi innovativi sono stati quelli optoelettronici, basati sul riconoscimento di marker attivi o passivi, posti sul segmento corporeo da analizzare.

La produzione di sensori inerziali (IMU), negli ultimi anni, si è incrementata esponenzialmente e ha coinvolto anche il settore dell’automazione industriale e della robotica.

In questo scenario abbiamo deciso di indagare la possibilità di migliorare la risposta dei sensori utilizzati nei sistemi di motion-tracking, correggendo fattori non ideali quali: la linearità, l’offset e il cross-talk fra i canali X, Y e Z.

Faccia 1

Faccia 6

Faccia 4

Faccia 3

Faccia 5

Faccia 2

g

Piano orizzontale

e2

e1

  - Soluzione adottata

Nello schema sono riportati i principali moduli del sistema:

- Il PC scandisce la sequenza delle fasi di calibrazione fornendo opportuni comandi all’unità inerziale, attraverso il sistema di motion-tracking, e al PLC. Durante ogni fase il PC fornisce all’utilizzatore un feedback visivo sull’avanzamento del processo, sui segnali acquisiti e i parametri calcolati.

- Il PLC (S7-1200 1214FC DC/DC/DC - 6ES7 214-1AF40-0XB0, Fw 4.2) esegue i comandi di attuazione delle 12 fasi di calibrazione, in particolare:

- Controlla il movimento (a velocità angolare costante) o lo stazionamento del disco

- Invia opportuni comandi al braccio robotico per la movimentazione del cubo contenente l’IMU.

- Il braccio robotico (Mitsubishi MELFA RV-2FR) movimenta il cubo contenente l’unità inerziale da calibrare posizionando sul disco la faccia prevista dalla fase di calibrazione corrente.

- Il pannello operatore (Proface da 10” GP-4502WW) visualizza lo stato del sistema e permette l’impostazione manuale dei parametri di velocità angolare del disco e di posizionamento del robot.

Qui di seguito un’immagine del sistema:

Il cubo è in grado di contenere il sensore orientandolo rispetto l’asse di rotazione previsto. Attualmente ne è stato realizzato un prototipo mediante stampa additiva 3D, da migliorare poiché presenta imprecisioni nella geometria.

- Lo sviluppo del software del PLC (TIA PORTAL) e del PC (Visual Studio 2019, linguaggio C#) è stato realizzato interamente dagli studenti sotto la supervisione dei tecnici di AutoLab Srl.

Per la comunicazione PC-PLC è stata impiegata la libreria profinet “Sharp7”.

Per la comunicazione tra il PC e il sistema di motion-tracking è stato utilizzato l’SDK “Waveplus.Daq_SDK” distribuito da Cometa Srl.

  - Progetto e pandemia

Il lavoro di sviluppo degli studenti si è svolto regolarmente presso Autolab Srl fino al termine del mese di febbraio.

A seguito della pandemia da Covid-19 e alle conseguenti misure restrittive, il lavoro è stato perfezionato dagli studenti con attività a distanza. Grazie alla disponibilità dei tecnici di Autolab, il team si è potuto collegare ai dispositivi presenti nei laboratori dell’azienda e procedere con lo sviluppo e il testing del software.

Alcune attività di testing e di affinamento del sistema non sono state interamente completate e saranno affrontate non appena la situazione le renderà possibili.

- Il team

Il team è composto da cinque studenti del corso di Elettronica - Automazione: Manuel Ippolito del quinto anno, Alessandro Valsecchi, Giulia Marazzini, Riccardo Vecchio e Riccardo Robustellini di 5Aelettronica - automazione. Tutti i partecipanti, nel corso delle attività, hanno avuto modo di applicare le competenze maturate nella programmazione dei PLC Siemens in ambiente TIA PORTAL, nella programmazione in ambiente Visual Studio con il linguaggio C#, infine nella programmazione del braccio robotico.

Tutor scolastico  Stefano del Vitto

Tutor aziendale AutoLabMohamed Hussein

- Competenze usate e affinate nel corso del progetto

  - Competenze tecniche

- Sapere utilizzare ambienti e linguaggi specifici per la programmazione di PLC Siemens (ambiente TIA PORTAL).

- Sapere utilizzare ambienti e linguaggi specifici per la programmazione di un braccio robotico Mitsubishi MELFA RV-2ER.

- Sapere utilizzare ambienti e linguaggi specifici per lo sviluppo di applicativi in ambiente Windows (Visual Studio 2019, linguaggio C#).

- Sapere utilizzare i concetti fondamentali della meccanica per la descrizione e il calcolo di velocità e accelerazioni nel piano e nello spazio.

  - Competenze trasversali

- Sapere individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team-working appropriati.

- Sapere identificare e applicare le metodologie e le tecniche di gestione dei progetti.

- Organizzare lo spazio lavoro e le attività pianificando il proprio lavoro in base alle disposizioni ricevute.

- Rispettare gli orari e i tempi assegnati, garantendo il livello di qualità richiesto.

- Collaborare con gli altri componenti del team al conseguimento degli obiettivi prefissati. La possibilità e la necessità di lavorare in squadra ha permesso a ogni membro del gruppo di comprendere l'importanza del contributo di ognuno nel raggiungimento di un obiettivo.

- Riportare i problemi riscontrati nell'attività, individuando le possibili cause e soluzioni.

- Presentare il progetto illustrando le attività svolte, le competenze specifiche e trasversali acquisite e una riflessione sulla significatività e ricaduta di tali attività, anche in una visione orientativa circa le  opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma.

E considerazioni…….

Il racconto  del  nostro PW ci porta a ricordare

che questa esperienze rientra nell’attività  di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e di orientamento): crescere nell’Industria attraverso la Scuola e permette una formazione che rende più efficace il percorso professionale e personale

Attraverso  la collaborazione fattiva tra scuola   le associazioni di categoria  camera di commercio e le aziende del territorio come  Autolab e internazionali  come Cometa, abbiamo potuto avviare la  ricerca e il consolidamento delle buone prassi con ricaduta   sull’attività curricolare quotidiana rivolta successivamente a tutti gli studenti del corso ele – automazione – per le competenze tecniche e dell’Istituto  per quelle trasversali

il PW è un’esperienza didattica dalla  Specificità metodologica

a partire dal peer to peer   come illustrato dal  tutor scolastico e aziendale  il progetto si è  sviluppato nell’arco di 2 anni scolastici  con un vero e proprio passaggio di consegne:  gli studenti, protagonisti attivi,  hanno condiviso competenze e conoscenze acquisite nei vari step previsti dalle fasi del progetto   in  costante  lavoro in equipe, di responsabilità e  rispetto dei tempi e delle consegne  che  hanno permesso il raggiungimento di questo  risultato  appena descritto , sicuramente complesso e ambizioso

Anche il metodo di Imparare a imparare (learning by doing)  caratteristico del percorso tecnologico si è rivelato quanto  mai importante nei mesi  in cui ci siamo trovati ad operare: gli studenti sono chiamati ad ampliare e approfondire in ambiente nuovo ciò che apprendono durante le lezioni curricolari, devono riportare i problemi e individuarne le possibili cause e soluzioni  e proprio questa modalità  ha permesso a  tutte le componenti del gruppo  studenti  tutor scolastici e aziendali di raccogliere  la sfida di questi tempi di DidatticaADistanza  e  DDIntegrata sicuramente  secondo la propria natura, la propria creatività, la propria storia  ma con quello  spirito di collaborazione  che ha trasformato  la situazione problematica in cui ci siamo trovati catapultati dall’oggi al domani  in una opportunità di crescita professionale e personale rispettando gli obiettivi e i tempi di consegna prefissati.

Questo PW è stato quindi   una  preziosa occasione di  valorizzazione delle eccellenze e delle specificità

Il percorso formativo – professionalizzante di tipo tecnico offre una  preparazione  scolastica,  già ricca di conoscenze polivalenti ma, per chi ha passione e volontà  di mettersi in gioco,  può essere   ulteriormente ampliata  per  diversificarsi in settori innovativi e diventare  davvero “di eccellenza” a contatto con aziende che si confrontano quotidianamente con mercati estremamente competitivi   e all’avanguardia     inoltre

La possibilità e la necessità di lavorare in squadra permette  a ogni componente  del team di confrontarsi e comprendere l'importanza del contributo che ognuno porta per il raggiungimento di un risultato comune pur nella specificità di competenze e qualità che gli sono proprie, rendendo quindi un PW, QUESTO pw un ‘ esperienza altamente  qualificante  per la crescita professionale e personale, anche di valore orientativo per le scelte future …e neanche poi tanto lontane  dei  nostri  5 maturandi

  - Collaborazioni attivate

- Autolab Srl con sede in Creva (VA), specializzata nella programmazione di PLC e Robot, nella fabbricazione e installazione di quadri elettrici e impianti bordo macchina.

- Ultimi sviluppi

E’ stata completata un’ulteriore funzionalità del sistema. Si tratta della possibilità di inviare dal PC al robot, in tempo reale e attraverso il PLC, una serie di coordinate spaziali che rappresentano dei punti target da raggiungere sequenzialmente.

Il lavoro è stato ultimato nonostante l’emergenza Covid19 nei tempi previsti.